ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οδηγίες συμπλήρωσης

- Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση), τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

- Στη στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στο δικαιολογητικό εκείνο στοιχείο που προσκομίζεται προς απόδειξη πλήρωσης της συγκεκριμένης απαίτησης. Η παραπομπή γίνεται με συγκεκριμένη αναφορά στην αρίθμηση, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο της διακήρυξης. Η παραπομπή μπορεί να αφορά σε χαρακτηριστικά της τεχνικής προσφοράς, του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας τους που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Η παραπομπή θα πρέπει να αφορά σε συγκεκριμένες ενότητες / παραγράφους των ανωτέρω κειμένων.

Διευκρινίσεις

- Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

- Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

- Σε περίπτωση που οποιαδήποτε, από τις ανωτέρω αναφερόμενες στους επισυναπτόμενους πίνακες υποχρεώσεις, δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΟΜΑΔΑ 1 - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22259:2019 ή ισοδύναμο

Είδος 1.1

Κεντρική Μονάδα Συνεδριακού Συστήματος ISO 22259:2019 ή ισοδύναμο

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 1.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3 | Συμμόρφωση με πρότυπο ISO 22259:2019 ή ισοδύναμο | ΝAI (να κατατεθεί το πιστοποιητικό) |  |  |
| 1.1.4 | Συμμόρφωση με πρότυπο IEC 61603-7:2003 ή ισοδύναμο | ΝAI (να κατατεθεί το πιστοποιητικό) |  |  |
| 1.1.5 | Συμμόρφωση με πρότυπα EN 60065, EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 ή ισοδύναμα αυτών | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.6 | Η μονάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη επέκταση για να εξασφαλίζεται ο κεντρικός έλεγχος τοπικά και χειροκίνητα από το Control Room και η ταυτόχρονη σύνδεση έως και 6 ανεξάρτητων μικροφωνικών «ζωνών» στο Stage Rack | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.7 | Λειτουργία/Διασύνδεση με μικροφωνικές μονάδες μέσω ειδικού καλωδίου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.8 | Να υποστηρίζει πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP για απομακρυσμένο έλεγχο, διαγνωστικό έλεγχο και αναβάθμιση | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.9 | Συχνότητα απόκρισης | 80Hz-20kHz ή καλύτερη |  |  |
| 1.1.10 | Δυναμικό εύρος | >94dB ή καλύτερο |  |  |
| 1.1.11 | Λόγος σήματος-προς-θόρυβο | >100dBA ή καλύτερο |  |  |
| 1.1.12 | Συνολική αρμονική παραμόρφωση | =<0.05% ή καλύτερη |  |  |
| 1.1.13 | Να υποστηρίζει audio έως και 48kHz sampling rate | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.14 | Δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας (Gain) για κάθε συνεδριακό μικρόφωνο ξεχωριστά | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.15 | Δυνατότητα ρύθμισης ισοστάθμισης EQ για κάθε συνεδριακό μικρόφωνο ξεχωριστά | ΝΑΙ, EQ 5 περιοχών για ρύθμιση σε κάθε μικρόφωνο ξεχωριστά |  |  |
| 1.1.16 | Δυνατότητα εφαρμογής υψιπερατού φίλτρου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.17 | Δυνατότητα ελέγχου ως και 4000 μονάδων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.18 | Δυνατότητα ψηφιακής σύνδεσης με το Video Matrix που θα προσφερθεί | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.19 | Δυνατότητα ανάθεσης VIP μονάδας με χειρισμό από την πρόσοψη της κεντρικής μονάδας (χωρίς χρήση λογισμικού) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.20 | Λειτουργία ενδοεπικοινωνίας μεταξύ λειτουργού/ων και συνέδρου/ων χωρίς χρήση πρόσθετου εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.21 | Η μονάδα θα διαθέτει δύο αναλογικές εισόδους ήχου (Unbalanced & Balanced) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.22 | Λειτουργία αυτόματης μεταγωγής από μικροφωνική μονάδα που παρουσιάζει βλάβη σε εφεδρική μονάδα συνδεδεμένη στο σύστημα ως stand-by λύση | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.23 | Η μονάδα θα διαθέτει δύο αναλογικές εξόδους ήχου (Unbalanced & Balanced) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.24 | Phantom Power στην mic είσοδο της συσκευής | ΝΑΙ, για την σύνδεση (τοπικά) πυκνωτικού μικροφώνου |  |  |
| 1.1.25 | Οθόνη με πλήκτρα για πλοήγηση στο μενού της κεντρικής μονάδας χωρίς χρήση λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.26 | Να συνοδεύεται από επέκταση στο Rack του Stage | ΝΑΙ (είτε συσκευή επέκτασης είτε δεύτερη κεντρική μονάδα στο stage) |  |  |
| 1.1.27 | Η επέκταση στο stage να έχει συγχρονισμό Power On/Off με την κεντρική μονάδα του Control Room | NAI |  |  |

Είδος 1.2

Μικροφωνική Μονάδα Προέδρου ISO 22259:2019 (Διάταξη 1) ή ισοδύναμο

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Ποσότητα | 2 |  |  |
| 1.2.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.3 | Συμμόρφωση με πρότυπο ISO 22259:2019 ή ισοδύναμο | ΝAI (να κατατεθεί το πιστοποιητικό) |  |  |
| 1.2.4 | Τύπος Μονάδας | Μονάδα Προέδρου |  |  |
| 1.2.5 | Τύπος μικροφώνου | Πυκνωτικό |  |  |
| 1.2.6 | Συχνότητα απόκρισης μικροφώνου | 50Hz-20kHz ή καλύτερη |  |  |
| 1.2.7 | Μήκος gooseneck μικροφώνου | 41εκ ή μεγαλύτερο |  |  |
| 1.2.8 | Ευαισθησία μικροφώνου | -38dBV/Pa ή καλύτερη |  |  |
| 1.2.9 | max SPL μικροφώνου | 110dB τουλάχιστον |  |  |
| 1.2.10 | Κατευθυντικότητα (διαφορά άξονα – 180 μοιρών) | 20dB και άνω (μετρ. 1 kHz) |  |  |
| 1.2.11 | Κατανάλωση μονάδας | Μικρότερη από 2.5W |  |  |
| 1.2.12 | Οθόνη αφής | ΝΑΙ, μεγέθους >4 ιντσών |  |  |
| 1.2.13 | Να διαθέτει έξοδο ακουστικών | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.14 | Να διαθέτει επιλογέα στάθμης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.15 | Να διαθέτει αθόρυβα κουμπιά | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.16 | Λειτουργία/Διασύνδεση με μικροφωνικές μονάδες μέσω ειδικού καλωδίου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.17 | Θωράκιση παρεμβολών από κινητό τηλέφωνο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.18 | Η συσκευή θα έχει συμβατότητα με τις video tracking λειτουργίες που προσφέρει η κεντρική μονάδα και τα αντίστοιχα λογισμικά της | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.19 | Ενσωματωμένο υψιπερατό φίλτρο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.20 | Συχνότητα δειγματοληψίας audio processing | 48kHz ή ανώτερο (ποιότητα Audio CD) |  |  |
| 1.2.21 | Έλεγχος Gain ανεξάρτητα για κάθε μικρόφωνο, από κεντρική μονάδα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.22 | Έλεγχος EQ ανεξάρτητα για κάθε μικρόφωνο, από κεντρική μονάδα | ΝΑΙ, 5 περιοχών |  |  |
| 1.2.23 | Η μονάδα θα μπορεί να μετατραπεί σε μονάδα VIP μέσω της κεντρικής συνεδριακής μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.24 | Βάρος μονάδας (συμπεριλαμβανομένου Gooseneck) | Όχι βαρύτερο από 1 κιλό |  |  |

Είδος 1.3

Μικροφωνική Μονάδα Συνέδρου ISO 22259:2019 (Διάταξη 1) ή ισοδύναμο

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Ποσότητα | 26 |  |  |
| 1.3.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.3 | Συμμόρφωση με πρότυπο ISO 22259:2019 ή ισοδύναμο | ΝAI (να κατατεθεί το πιστοποιητικό) |  |  |
| 1.3.4 | Τύπος Μονάδας | Μονάδα Συνέδρου |  |  |
| 1.3.5 | Τύπος μικροφώνου | Πυκνωτικό |  |  |
| 1.3.6 | Συχνότητα απόκρισης μικροφώνου | 50Hz-20kHz ή καλύτερη |  |  |
| 1.3.7 | Μήκος gooseneck μικροφώνου | 41εκ ή μεγαλύτερο |  |  |
| 1.3.8 | Ευαισθησία μικροφώνου | -38dBV/Pa ή καλύτερη |  |  |
| 1.3.9 | max SPL μικροφώνου | 110dB τουλάχιστον |  |  |
| 1.3.10 | Κατευθυντικότητα (διαφορά άξονα – 180 μοιρών) | 20dB και άνω (μετρ. 1 kHz) |  |  |
| 1.3.11 | Κατανάλωση μονάδας | Μικρότερη από 2.5W |  |  |
| 1.3.12 | Οθόνη αφής | ΝΑΙ, μεγέθους >4 ιντσών |  |  |
| 1.3.13 | Να διαθέτει έξοδο ακουστικών | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.14 | Να διαθέτει επιλογέα στάθμης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.15 | Να διαθέτει αθόρυβα κουμπιά | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.16 | Λειτουργία/Διασύνδεση με μικροφωνικές μονάδες μέσω ειδικού καλωδίου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.17 | Θωράκιση παρεμβολών από κινητό τηλέφωνο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.18 | Η συσκευή θα έχει συμβατότητα με τις video tracking λειτουργίες που προσφέρει η κεντρική μονάδα και τα αντίστοιχα λογισμικά της | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.19 | Ενσωματωμένο υψιπερατό φίλτρο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.20 | Συχνότητα δειγματοληψίας audio processing | 48kHz ή ανώτερο (ποιότητα Audio CD) |  |  |
| 1.3.21 | Έλεγχος Gain ανεξάρτητα για κάθε μικρόφωνο, από κεντρική μονάδα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.22 | Έλεγχος EQ ανεξάρτητα για κάθε μικρόφωνο, από κεντρική μονάδα | ΝΑΙ, 5 περιοχών |  |  |
| 1.3.23 | Η μονάδα θα μπορεί να μετατραπεί σε μονάδα VIP μέσω της κεντρικής συνεδριακής μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.24 | Βάρος μονάδας (συμπεριλαμβ. Gooseneck) | Όχι βαρύτερο από 1 κιλό |  |  |

Είδος 1.4

Μικροφωνική Μονάδα Προέδρου ISO 22259:2019 (Διάταξη 2) ή ισοδύναμο

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 1.4.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.3 | Συμμόρφωση με πρότυπο ISO 22259:2019 ή ισοδύναμο | ΝAI (να κατατεθεί το πιστοποιητικό) |  |  |
| 1.4.4 | Τύπος Μονάδας | Μονάδα Προέδρου |  |  |
| 1.4.5 | Τύπος μικροφώνου | Πυκνωτικό |  |  |
| 1.4.6 | Συχνότητα απόκρισης μικροφώνου | 50Hz-20kHz ή καλύτερη |  |  |
| 1.4.7 | Μήκος gooseneck μικροφώνου | 41εκ ή μεγαλύτερο |  |  |
| 1.4.8 | Ευαισθησία μικροφώνου | -38dBV/Pa ή καλύτερη |  |  |
| 1.4.9 | max SPL μικροφώνου | 110dB τουλάχιστον |  |  |
| 1.4.10 | Κατανάλωση μονάδας | Μικρότερη από 2W |  |  |
| 1.4.11 | Κατευθυντικότητα (διαφορά άξονα – 180 μοιρών) | 20dB και άνω (μετρ. 1 kHz) |  |  |
| 1.4.12 | Βάρος μονάδας (συμπεριλαμβ. Gooseneck) | Όχι βαρύτερο από 900gr |  |  |
| 1.4.13 | Να διαθέτει έξοδο ακουστικών | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.14 | Να διαθέτει σήμανση Braille | Προαιρετικά |  |  |
| 1.4.15 | Να διαθέτει ρύθμιση level για τα ακουστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.16 | Αυτόματη καταχώρηση αριθμού ID για κάθε σύνεδρο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.17 | Έλεγχος Gain ανεξάρτητα για κάθε μικρόφωνο, από κεντρική μονάδα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.18 | Έλεγχος EQ ανεξάρτητα για κάθε μικρόφωνο, από κεντρική μονάδα | ΝΑΙ, 5 περιοχών |  |  |
| 1.4.19 | Η συσκευή θα έχει συμβατότητα με τις video tracking λειτουργίες που προσφέρει η κεντρική μονάδα και τα αντίστοιχα λογισμικά της | ΝΑΙ |  |  |

Είδος 1.5

Μικροφωνική Μονάδα Συνέδρου ISO 22259:2019 (Διάταξη 2) ή ισοδύναμο

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Ποσότητα | 4 |  |  |
| 1.5.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.3 | Συμμόρφωση με πρότυπο ISO 22259:2019 ή ισοδύναμο | ΝAI (να κατατεθεί το πιστοποιητικό) |  |  |
| 1.5.4 | Τύπος Μονάδας | Μονάδα Συνέδρου |  |  |
| 1.5.5 | Τύπος μικροφώνου | Πυκνωτικό |  |  |
| 1.5.6 | Συχνότητα απόκρισης μικροφώνου | 50Hz-20kHz ή καλύτερη |  |  |
| 1.5.7 | Μήκος gooseneck μικροφώνου | 41εκ ή μεγαλύτερο |  |  |
| 1.5.8 | Ευαισθησία μικροφώνου | -38dBV/Pa ή καλύτερη |  |  |
| 1.5.9 | max SPL μικροφώνου | 110dB τουλάχιστον |  |  |
| 1.5.10 | Κατανάλωση μονάδας | Μικρότερη από 2W |  |  |
| 1.5.11 | Κατευθυντικότητα (διαφορά άξονα – 180 μοιρών) | 20dB και άνω (μετρ. 1 kHz) |  |  |
| 1.5.12 | Βάρος μονάδας (συμπεριλαμβ. Gooseneck) | Όχι βαρύτερο από 900gr |  |  |
| 1.5.13 | Να διαθέτει έξοδο ακουστικών | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.14 | Να διαθέτει σήμανση Braille | Προαιρετικά |  |  |
| 1.5.15 | Να διαθέτει ρύθμιση level για τα ακουστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.16 | Αυτόματη καταχώρηση αριθμού ID για κάθε σύνεδρο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.17 | Έλεγχος Gain ανεξάρτητα για κάθε μικρόφωνο, από κεντρική μονάδα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.18 | Έλεγχος EQ ανεξάρτητα για κάθε μικρόφωνο, από κεντρική μονάδα | ΝΑΙ, 5 περιοχών |  |  |
| 1.5.19 | Η συσκευή θα έχει συμβατότητα με τις video tracking λειτουργίες που προσφέρει η κεντρική μονάδα και τα αντίστοιχα λογισμικά της | ΝΑΙ |  |  |

Είδος 1.6

Λογισμικά λειτουργίας

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Ποσότητα | 1 set λογισμικών |  |  |
| 1.6.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.3 | Έλεγχος μέσω λογισμικού της λειτουργίας των μικροφώνων | ΝΑΙ, ταυτόχρονος έλεγχος από ένα interface τόσο του ενσύρματου συστήματος όσο και του ασύρματου συστήματος |  |  |
| 1.6.4 | Ανάθεση ID στις μονάδες | ΝΑΙ, μέσω λογισμικού |  |  |
| 1.6.5 | Λειτουργία Video Tracking | ΝΑΙ, ρύθμιση και έλεγχος μέσω ενός interface λογισμικού όλων των παραμέτρων (preset και χειρισμός καμερών, αποθήκευση θέσεων, έλεγχος διαχείρισης σήματος ήχου, δηλαδή έλεγχος του Video Matrix Switcher που επίσης προσφέρεται) |  |  |
| 1.6.6 | Έλεγχος μέσω λογισμικού των βασικών παραμέτρων του μεταφραστικού συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.7 | Να παραδοθούν τα αρχεία εγκατάστασης του λογισμικού, η άδεια και το κλειδί εγκατάστασης του λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |

Είδος 1.7

Set ειδικών καλωδίων συνεδριακού

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1 | Ποσότητα | 1 set αποτελούμενο από: |  |  |
| 1.7.2 | Καλώδιο μήκους 5μ | ΝΑΙ, 2 τεμάχια |  |  |
| 1.7.3 | Καλώδιο μήκους 10μ | ΝΑΙ, 2 τεμάχια |  |  |
| 1.7.4 | Καλώδιο μήκους 20μ | ΝΑΙ, 2 τεμάχια |  |  |
| 1.7.5 | Καλώδιο μήκους 30μ | ΝΑΙ, 1 τεμάχιο |  |  |

ΟΜΑΔΑ 2 - ΣΥΣΤΗΜΑ PTZ ΚΑΜΕΡΩΝ

Είδος 2.1

PTZ Camera 20x, 1080p

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Ποσότητα | 4 |  |  |
| 2.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.3 | Κάμερα του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν της κεντρικής συνεδριακής μονάδας και συσκευή διαχείρισης καμερών, για λόγους συμβατότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.4 | Ζητούμενη ποσότητα | 4 |  |  |
| 2.1.5 | Μέγιστη ανάλυση | 1080p60 full HD |  |  |
| 2.1.6 | Sensor | 1/2.8-type HD CMOS ή καλύτερος |  |  |
| 2.1.7 | Sensor pix | 5 Mpixel ή καλύτερο |  |  |
| 2.1.8 | Max Οριζόντια γωνία κάλυψης φακού | 60 ή πλατύτερη |  |  |
| 2.1.9 | Οπτικο Zoom | ΝΑΙ, τουλάχιστον 20x |  |  |
| 2.1.10 | Ψηφιακό Zoom | ΝΑΙ, τουλάχιστον 12x |  |  |
| 2.1.11 | Εύρος γωνίας pan | -170/+170 μοίρες τουλάχιστον |  |  |
| 2.1.12 | Max ταχύτητα pan | Τουλάχιστον 200 μοίρες / δευτερόλεπτο |  |  |
| 2.1.13 | Εύρος γωνίας tilt | -30/+90 μοίρες τουλάχιστον |  |  |
| 2.1.14 | Max ταχύτητα tilt | Τουλάχιστον 150 μοίρες / δευτερόλεπτο |  |  |
| 2.1.15 | Πρωτόκολλα επικοινωνίας | PELCO-D, VISCA τουλάχιστον |  |  |
| 2.1.16 | Έξοδος εικόνας | SDI (χωρίς παρεμβολή μετατροπέων για λόγους απλότητας στην εγκατάσταση και αξιοπιστίας συστήματος) |  |  |
| 2.1.17 | Ακρίβεια preset | Τουλάχιστον 0.1 μοίρα |  |  |
| 2.1.18 | Δυνατότητα αποθήκευσης preset θέσεων | ΝΑΙ, αποθήκευση τουλάχιστον 128 θέσεων |  |  |
| 2.1.19 | Κατανάλωση κάμερας | <10Watt |  |  |
| 2.1.20 | Minimum Illumination | 0.5Lx |  |  |
| 2.1.21 | Video Coding Standard | H.265 & H.265 τουλάχιστον |  |  |
| 2.1.22 | Η κάθε κάμερα θα μπορεί να ελέγχεται (pan, tilt, zoom, preset) από το λογισμικό του συνεδριακού συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.23 | Θα συνοδεύονται από βάση οροφής ή τοίχου, ανάλογα με τον καταλληλότερο τύπο στήριξης σε κάθε θέση | ΝΑΙ |  |  |

Είδος 2.2

Video Matrix Switcher

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Ποσότητα | 1 συσκευή |  |  |
| 2.2.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3 | Video Matrix Switcher, μέρος του συνεδριακού συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.4 | Video Matrix του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν της κεντρικής συνεδριακής μονάδας και συσκευή διαχείρισης καμερών, για λόγους συμβατότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.5 | Matrix εισόδων – εξόδων | Τουλάχιστον 4 x 4 |  |  |
| 2.2.6 | Ταχύτητα μετάδοσης data | Έως 2.9Gbps |  |  |
| 2.2.7 | Θύρες Ελέγχου | RS-232 & RS-422/485, RJ45 (TCP/IP) |  |  |
| 2.2.8 | Βύσματα εισόδων – εξόδων | 3G-SDI ή ισοδύναμο |  |  |
| 2.2.9 | Η λειτουργία του Video Matrix Switcher θα ελέγχεται από software του συνεδριακού συστήματος, μαζί με τις υπόλοιπες λειτουργίες συνεδριακού | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.10 | Θα συνοδεύεται από δύο bidirectional converters SDI/HDMI, 3G | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ

Είδος 3.1

Κεντρική Ηχοστήλη

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Ποσότητα | 2 |  |  |
| 3.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.3 | Ηχείο τύπου ηχοστήλης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.4 | Του ίδιου κατασκευαστή, της ίδιας προϊοντικής σειράς με την ηχοστήλη χαμηλών συχνοτήτων και την περιφερειακή ηχοστήλη | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.5 | Η ηχοστήλη θα πρέπει να έχει μικρό πάχος | ΝΑΙ, όχι πλατύτερη από 10εκ |  |  |
| 3.1.6 | Να επιτρέπει λειτουργία τα 8Ω | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.7 | Συχνοτικό εύρος (-10dB) | 80Hz-20kHz ή καλύτερο |  |  |
| 3.1.8 | Ευαισθησία ηχείου (full space) | Έως και 96dB (σήμα αναφοράς 2.83V/1m) |  |  |
| 3.1.9 | Max SPL | Έως και 127dB (peak) |  |  |
| 3.1.10 | Να διαθέτει δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ στενότερης και φαρδύτερης κατακόρυφης γωνίας εκπομπής | ΝΑΙ, με κουμπί πάνω στο ηχείο. Εναλλακτικά, αν απαιτείται εξωτερική συσκευή, η εναλλαγή να γίνεται μέσω του συστήματος αυτοματισμού και να αφορά το κάθε ηχείο ξεχωριστά |  |  |
| 3.1.11 | Ενδεικτικές γωνίες κατακόρυφης εκπομπής (εναλλαγή από-σε) | ~15 μοίρες και ~40 μοίρες |  |  |
| 3.1.12 | Να διαθέτει δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ flat EQ (για εφαρμογές μουσικής) και καμπύλης EQ (προκαθορισμένης, για εφαρμογές ομιλίας) | ΝΑΙ, χειροκίνητο switch με κουμπί πάνω στο ηχείο |  |  |
| 3.1.13 | Ισχύς (IEC Standard) | Τουλάχιστον 325W RMS, 2 hours IEC (650W Continuous Program, 2 hours IEC) |  |  |
| 3.1.14 | Μεγάφωνα | Ενδεικτικό configuration: Δεκαέξι (16) x 2’’ |  |  |
| 3.1.15 | Πλάτος | Όχι μεγαλύτερο από 10εκ |  |  |
| 3.1.16 | Χρώμα | Λευκό ή άλλου χρώματος |  |  |

Είδος 3.2

Τελικός ενισχυτής με DSP και έλεγχο μέσω WiFi

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Ποσότητα | Συνολικά 8 κανάλια τουλάχιστον (2 κύρια ηχεία,6 περιφερειακά ηχεία). Ενδεικτικά: 2 συσκευές |  |  |
| 3.2.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.3 | Τετρακάναλος ψηφιακός ενισχυτής με ενσωματωμένο πρωτόκολλο Dante | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.4 | Ισχύς ανά κανάλι & πλήθος καναλιών | Να προσφερθούν τα κανάλια που απαιτούνται για κάλυψη ενός ηχείου ανά κανάλι και η ισχύς που (υπερ)καλύπτει την ισχύ Program Power (κατά IEC Standard, 2 hours) του κάθε ηχείου |  |  |
| 3.2.5 | Συχνότητα δειγματοληψίας | >=96kHz |  |  |
| 3.2.6 | Κωδικοποίηση | >=32-bit |  |  |
| 3.2.7 | Input/Output Latency | Όχι μεγαλύτερη από 0,001sec |  |  |
| 3.2.8 | Output Delay | Ρυθμιζόμενο έως και σε 0,1sec |  |  |
| 3.2.9 | Δυνατότητα bridge ψηφιακά, με εσωτερική διαχείριση, χωρίς φυσική «γεφύρωση» στις εξόδους η οποία περιορίζει το διαθέσιμο | ΝΑΙ. Το bridging θα πρέπει να γίνεται ψηφιακά |  |  |
| 3.2.10 | Δρομολόγηση (routing) όλων των αναλογικών εισόδων εσωτερικά, ψηφιακά, χωρίς φυσική παρέμβαση στη συσκευή | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.11 | Παραμετρικό EQ, 8 περιοχών ανά κανάλι | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.12 | Δυνατότητα «έξυπνου» bridge, που ορίζει ως bridged συγκεκριμένη έξοδο, χωρίς να μειώνει το πλήθος των διαθέσιμων φυσικών εξόδων του ενισχυτή | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.13 | Signal to Noise Level | >=105dB (αναφορά σε εύρος 20Hz-20kHz και για λειτουργία στα 8Ω) |  |  |
| 3.2.14 | Crosstalk Level | <=70dB (αναφορά σε συχνοτικό εύρος 20Hz-20kHz) |  |  |
| 3.2.15 | Total Harmonic Distortion | Καλύτερη από 0,1 (αναφορά σε συχνοτικό εύρος 20Hz-20kHz) |  |  |
| 3.2.16 | Ο ενισχυτής θα πρέπει να μην διαθέτει στην πρόσοψή του φυσικά κουμπιά, για να αποφεύγονται ανεπιθύμητοι λανθασμένοι χειρισμοί | ΝΑΙ. Όλες ανεξαιρέτως οι παρεμβάσεις θα γίνονται ψηφιακά |  |  |
| 3.2.17 | Έλεγχος ενισχυτή μέσω WiFi, έλεγχος παραμέτρων μέσω κινητού | ΝΑΙ. Να προσφερθεί είτε ως ενσωματωμένη λειτουργία είτε με προσθήκη επιπλέον συσκευής |  |  |
| 3.2.18 | Καταγραφή faults/errors σε log file | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.19 | Απομακρυσμένος έλεγχος ενισχυτή μέσω Cloud | ΝΑΙ. Να προσφερθεί είτε ως ενσωματωμένη λειτουργία είτε με προσθήκη επιπλέον συσκευής |  |  |

Είδος 3.3

Περιφερειακή ηχοστήλη

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Ποσότητα | 6 |  |  |
| 3.3.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.3 | Ηχείο τύπου ηχοστήλης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.4 | Του ίδιου κατασκευαστή, της ίδιας προϊοντικής σειράς με την κυρίως ηχοστήλη και την ηχοστήλη χαμηλών συχνοτήτων | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.5 | Η ηχοστήλη θα πρέπει να έχει μικρό πάχος | ΝΑΙ, όχι πλατύτερη από 10εκ |  |  |
| 3.3.6 | Συχνοτικό εύρος (-10dB) | 80Hz-20kHz ή καλύτερο |  |  |
| 3.3.7 | Ευαισθησία ηχείου (full space) | Έως και 93dB (σήμα αναφοράς 2.83V/1m) |  |  |
| 3.3.8 | Max SPL | Έως και 121dB (peak) |  |  |
| 3.3.9 | Να διαθέτει δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ flat EQ (για εφαρμογές μουσικής) και καμπύλης EQ (προκαθορισμένης, για εφαρμογές ομιλίας) | ΝΑΙ, με κουμπί πάνω στο ηχείο. Εναλλακτική, αν απαιτείται εξωτερική συσκευή, η εναλλαγή να γίνεται μέσω του συστήματος αυτοματισμού |  |  |
| 3.3.10 | Program Power (IEC Standard) | Τουλάχιστον 300W max (2 hours) |  |  |
| 3.3.11 | Μεγάφωνα | Οκτώ (8) x 2’’ (ενδεικτικά) |  |  |
| 3.3.12 | Πλάτος | Όχι μεγαλύτερο από 10εκ |  |  |
| 3.3.13 | Βάρος | <5Kg |  |  |
| 3.3.14 | Χρώμα | Λευκό |  |  |

Είδος 3.4

Επεξεργαστής Ήχου με AEC

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 3.4.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.3 | Αναλογικές Είσοδοι στο Control Room (Main Rack) | Τουλάχιστον 10 |  |  |
| 3.4.4 | Αναλογικές Είσοδοι στο Stage Rack | Τουλάχιστον 8 |  |  |
| 3.4.5 | Phantom Power Αναλογικών Εισόδων | ΝΑΙ, ανεξάρτητο Phantom Power σε όλα τα αναλογικά κανάλια του main Rack και του Stage Rack |  |  |
| 3.4.6 | Θύρα εισόδου/εξόδου για απευθείας σύνδεση με συμβατικό τηλεφωνικό δίκτυο | Τουλάχιστον μια θύρα εισόδου (ενδεικτικός τύπος βύσματος: RJ11) για απευθείας σύνδεση στο Control Room |  |  |
| 3.4.7 | Επεξεργασία Acoustic Echo Cancellation | ΝΑΙ, δυνατότητα τουλάχιστον 8 ανεξάρτητων AEC processing ταυτόχρονα |  |  |
| 3.4.8 | «Χρονικό παράθυρο» (tail length) των ψηφιακών φίλτρων acoustic echo cancellation | Της τάξης των 200msec |  |  |
| 3.4.9 | Επεξεργασία Noise Cancellation για αφαίρεση θορύβου | ΝΑΙ, δυνατότητα τουλάχιστον 8 ανεξάρτητων Noise Cancellation processing ταυτόχρονα |  |  |
| 3.4.10 | Maximum Output Level αναλογικών εξόδων | Τουλάχιστον +19dBu |  |  |
| 3.4.11 | Απόκριση συχνότητας αναλογικών εξόδων | 20Hz-20KHz (+0.5dB/-1dB) ή καλύτερη |  |  |
| 3.4.12 | Ψηφιακό Bus 48 καναλιών | ΝΑΙ, τουλάχιστον |  |  |
| 3.4.13 | Crosstalk αναλογικών εξόδων | <-75dB ή καλύτερο |  |  |
| 3.4.14 | Επεξεργαστική ισχύς | >= 400MHz |  |  |
| 3.4.15 | Θύρες εισόδου (Logic Inputs για GPIO) | >=12 Control Inputs |  |  |
| 3.4.16 | Θύρες εξόδου (Logic Outputs για GPIO) | >= 6 Control Outputs |  |  |
| 3.4.17 | Dynamic Range αναλογικών εξόδων | >= 108dB (22Hz-22KHz unweighted) |  |  |
| 3.4.18 | Αυτόματη προσαρμογή Gain της στάθμης στις εισόδους για βέλτιστη ρύθμιση μικροφώνων | ΝΑΙ, ανεξάρτητη αυτόματη προσαρμογή σε τουλάχιστον 8 αναλογικές εισόδους ταυτόχρονα |  |  |

ΟΜΑΔΑ 4 - ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ

Είδος 4.1

Ασύρματος πομποδέκτης (receiver + μικρόφωνο χειρός)

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Ποσότητα | 2 πομποδέκτες-μικρόφωνα χειρός |  |  |
| 4.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3 | Συμβατά κανάλια ανά συχνοτική ζώνη | Τουλάχιστον 12 |  |  |
| 4.1.4 | Εμβέλεια | Τουλάχιστον 80 μέτρα |  |  |
| 4.1.5 | Διάρκεια ζωής μπαταρίας | Τουλάχιστον 14 ώρες |  |  |
| 4.1.6 | Gain Adjustment Range | 10dB |  |  |
| 4.1.7 | Βάρος πομπού χειρός | Ελαφρύτερο από 220 γραμμάρια (χωρίς μπαταρίες) |  |  |
| 4.1.8 | Ισχύς RF πομπού | Τουλάχιστον 10mW |  |  |
| 4.1.9 | Ευαισθησία RF | -105dBm ή καλύτερο |  |  |
| 4.1.10 | Εύρος συχνότητας | 50Hz-15kHz ή καλύτερο |  |  |
| 4.1.11 | Dynamic Range | 100dB (A-weighted) ή καλύτερο |  |  |
| 4.1.12 | Image Rejection | >50dB |  |  |

Είδος 4.2

Ασύρματος πομποδέκτης (receiver + beltpack)

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Ποσότητα | 1 πομποδέκτες (beltpack) |  |  |
| 4.2.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2.3 | Συμβατά κανάλια ανά συχνοτική ζώνη | Τουλάχιστον 12 |  |  |
| 4.2.4 | Εμβέλεια | Τουλάχιστον 80 μέτρα |  |  |
| 4.2.5 | Διάρκεια ζωής μπαταρίας | Τουλάχιστον 14 ώρες |  |  |
| 4.2.6 | Gain Adjustment Range | 26dB |  |  |
| 4.2.7 | Βάρος πομπού beltpack | Ελαφρύτερο από 80 γραμμάρια (χωρίς μπαταρίες) |  |  |
| 4.2.8 | Ισχύς RF πομπού | Τουλάχιστον 10mW |  |  |
| 4.2.9 | Ευαισθησία RF | -105dBm ή καλύτερο |  |  |
| 4.2.10 | Εύρος συχνότητας | 50Hz-15kHz ή καλύτερο |  |  |
| 4.2.11 | Dynamic Range | 100dB (A-weighted) ή καλύτερο |  |  |
| 4.2.12 | Image Rejection | >50dB |  |  |

Είδος 4.3

Μικρόφωνο πέτου

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Ποσότητα | 1 μικρόφωνο πέτου |  |  |
| 4.3.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3.3 | Τύπος μικροφώνου | Πυκνωτικό |  |  |
| 4.3.4 | Audio Output Level | Τουλάχιστον -43,5 dBV/Pa |  |  |
| 4.3.5 | Πολικό διάγραμμα | Καρδιοειδές |  |  |
| 4.3.6 | Signal to Noise Ratio | 72dB ή καλύτερο |  |  |
| 4.3.7 | Dynamic Range | 117dB ή καλύτερο |  |  |
| 4.3.8 | Max SPL | 139dB ή καλύτερο |  |  |
| 4.3.9 | Απόκριση συχνότητας | 50Hz-20kHz ή καλύτερο |  |  |
| 4.3.10 | Βάρος μικροφώνου | Ελαφρύτερο από 30 γραμμάρια |  |  |

Είδος 4.4

Πυκνωτικό μικρόφωνο κεφαλής

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Ποσότητα | 1 μικρόφωνο κεφαλής |  |  |
| 4.4.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.3 | Τύπος μικροφώνου | Πυκνωτικό |  |  |
| 4.4.4 | Audio Output Level | Τουλάχιστον -50 dBV/Pa |  |  |
| 4.4.5 | Πολικό διάγραμμα | Καρδιοειδές |  |  |
| 4.4.6 | Signal to Noise Ratio | 66dB ή καλύτερο |  |  |
| 4.4.7 | Dynamic Range | 117dB ή καλύτερο |  |  |
| 4.4.8 | Max SPL | 145dB ή καλύτερο |  |  |
| 4.4.9 | Απόκριση συχνότητας | 60Hz-20kHz ή καλύτερο |  |  |
| 4.4.10 | Βάρος μικροφώνου | Ελαφρύτερο από 50 γραμμάρια |  |  |

Είδος 4.5

Σύστημα κεραιών UHF

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1 | Ποσότητα | 1 set αποτελούμενο από antenna splitters, ενεργές κατευθυντικές κεραίες και καλώδια |  |  |
| 4.5.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5.3 | Το σύστημα κεραιών θα είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν των παραπάνω πομποδεκτών και μικροφώνων | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ 5 - LAPTOPS

Είδος 5.1

Laptops με οθόνη αφής για διαχείριση συστήματος

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Ποσότητα | 2 |  |  |
| 5.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.3 | Διάσταση οθόνης | 14-17'' |  |  |
| 5.1.4 | Οθόνη αφής | NAI |  |  |
| 5.1.5 | Intel Core 7 1255U | ΝΑΙ, ή καλύτερος |  |  |
| 5.1.6 | Αριθμός πυρήνων/threads | ≥ 10/12 |  |  |
| 5.1.7 | Συχνότητα λειτουργίας turbo | ≥ 5.00 GHz |  |  |
| 5.1.8 | Cache | ≥ 12 MB |  |  |
| 5.1.9 | Μέγεθος κεντρικής μνήμης | ≥ 16GB |  |  |
| 5.1.10 | Τύπος μνήμης | DDR5 |  |  |
| 5.1.11 | Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων | ≥ 1 |  |  |
| 5.1.12 | Χωρητικότητα δίσκου | ≥ 512GB |  |  |
| 5.1.13 | Τεχνολογία δίσκου | M.2 PCIe NVMe SSD |  |  |
| 5.1.14 | Θύρες δικτύου Gigabit Ethernet | ≥ 1 |  |  |
| 5.1.15 | 802.11ax 1x1 WiFi+ Bluetooth | NAI |  |  |
| 5.1.16 | Integrated HD camera | NAI |  |  |
| 5.1.17 | Integrated Speakers και digital Microphone | NAI |  |  |
| 5.1.18 | Headset/mic combo jack | NAI |  |  |
| 5.1.19 | Θύρες USB 3.2 Gen 1 type-A | ≥ 2 |  |  |
| 5.1.20 | Θύρες USB 3.2 Gen 1 type-C | ≥ 1 |  |  |
| 5.1.21 | 1 x HDMI 1.4 port | NAI |  |  |
| 5.1.22 | Discrete TPM 2.0 | NAI |  |  |
| 5.1.23 | Ισχύς τροφοδοτικού | Τουλάχιστον 65W |  |  |
| 5.1.24 | Battery | ≥ 47 WHR |  |  |
| 5.1.25 | Διάσταση οθόνης | 15.6” ή μεγαλύτερη |  |  |
| 5.1.26 | Ανάλυση | Τουλάχιστον 1920x1080@60Hz |  |  |
| 5.1.27 | Τύπου Anti-Glare Led Narrow Border WVA Display | NAI |  |  |
| 5.1.28 | Φωτεινότητα οθόνης | Τουλάχιστον 300 nits |  |  |
| 5.1.29 | Κάρτα Γραφικών | Intel UHD Graphics ή ισοδύναμη |  |  |
| 5.1.30 | Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο, ανθεκτικό στο νερό, πλήρες μεγέθους, με αριθμητικό πληκτρολόγιο. | NAI |  |  |
| 5.1.31 | Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro (64Bit) Greek |  |  |
| 5.1.32 | Εγγύηση | ≥ 3 Χρόνια (κατασκευαστή) |  |  |
| 5.1.33 | Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. Επισήμανση: Το πιστοποιητικό θα προσκομιστεί από τον προσωρινό ανάδοχο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.34 | Πιστοποιητικό συμβατότητας σύμφωνα με την οδηγία RoHS Επισήμανση: Το πιστοποιητικό θα προσκομιστεί από τον προσωρινό ανάδοχο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.35 | Το προσφερόμενο είδος είναι σε παραγωγή και δεν έχει ανακοινωθεί παύση παραγωγής του κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Ο προσφέρων αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή μετά από αίτημα της αναθέτουσας. | ΝΑΙ |  |  |

Είδος 5.2

Laptops συνέδρων (Διάταξη 1)

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Ποσότητα | 25 |  |  |
| 5.2.2 | Επώνυμο προϊόν. Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.3 | Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| 5.21.4 | Επεξεργαστής: | Intel Core i5 13th Gen ή ισοδύναμος ή ανώτερος |  |  |
| 5.21.5 | Οθόνη | >=15.6” FHD |  |  |
| 5.2.6 | Μνήμη | >=16GB |  |  |
| 5.21.7 | Σκληρός Δίσκος SSD | 512GB SSD M.2 |  |  |
| 5.2.8 | Να διαθέτει διασυνδέσεις | GIGABIT LAN/USB 3.2/ USB 3.2 Type-C/ HDMI |  |  |
| 5.2.9 | Ασύρματη επικοινωνία | WIFI/BLUETOOTH |  |  |
| 5.2.10 | Λειτουργικό σύστημα | Win 11 pro GR |  |  |
| 5.2.11 | Εγγύηση | >=3 χρόνια (κατασκευαστή) |  |  |
| 5.2.12 | Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο Επισήμανση: Το πιστοποιητικό θα προσκομιστεί από τον προσωρινό ανάδοχο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. | NAI |  |  |
| 5.2.13 | Πιστοποιητικό συμβατότητας σύμφωνα με την οδηγία RoHS Επισήμανση: Το πιστοποιητικό θα προσκομιστεί από τον προσωρινό ανάδοχο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.14 | Το προσφερόμενο είδος είναι σε παραγωγή και δεν έχει ανακοινωθεί παύση παραγωγής του κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Ο προσφέρων αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή μετά από αίτημα της αναθέτουσας. | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ 6 - ΔΙΑΝΟΜΗ VIDEO & WIRELESS COLLABORATION

Είδος 6.1

Streaming A/V Mixer

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 6.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.3 | HDMI είσοδοι | Τουλάχιστον 6 |  |  |
| 6.1.4 | Όλες οι HDMI είσοδοι να διαθέτουν Scaler | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.5 | 3G-SDI είσοδοι | Τουλάχιστον 6 |  |  |
| 6.1.6 | HDMI έξοδοι | Τουλάχιστον 3 |  |  |
| 6.1.7 | 3G-SDI έξοδοι | Τουλάχιστον 3 |  |  |
| 6.1.8 | 8 x παραμετροποιήσιμα Faders για τον ήχο (2 stereo) + master | NAI. Συμβατικά fader κλασικού τύπου (ενδ.: 60εκ) |  |  |
| 6.1.9 | Ενσωματωμένη οθόνη αφής | NAI |  |  |
| 6.1.10 | Δυνατότητα επιλογής preview, program, auxilliary και multiviewer σε κάθε έξοδο HDMI και 3G-SDI | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.11 | Μίκτης ήχου (ενσωματωμένος) για ανεξάρτητες εισόδου ήχου και για κανάλια ήχου από εισόδους video | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.12 | Αναλογικές είσοδοι MIC/Line | Τουλάχιστον 6 |  |  |
| 6.1.13 | Phantom Power σε κάθε MIC/Line αναλογική είσοδο | ΝΑΙ, σε κάθε αναλογική είσοδο |  |  |
| 6.1.14 | Αναλογικές είσοδοι RCA | >= 4 |  |  |
| 6.1.15 | Ο ενσωματωμένος μίκτης ήχου θα μιξάρει, πλέον των αναλογικών εισόδων, τον ήχο του USB Stream | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.16 | Ο ενσωματωμένος μίκτης ήχου θα μιξάρει, πλέον των αναλογικών εισόδων, ήχο απευθείας από Bluetooth συσκευή | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.17 | Ο ενσωματωμένος μίκτης ήχου θα μιξάρει, πλέον των αναλογικών εισόδων, τον ήχο από όλες τις HDMI και SDI εισόδους | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.18 | Αναλογικές έξοδοι (balanced) Τουλάχιστον 4, XLR ή καρφί | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.19 | Αναλογικές έξοδοι (unbalanced) Τουλάχιστον 2, RCA ή καρφί | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.20 | Να διαθέτει θύρα σειριακού ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.21 | Να διαθέτει θύρα USB Host | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.22 | Δυνατότητα streaming απευθείας από κινητό | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.23 | USB Stream μέχρι και 1080/60p με υποστήριξη Uncompressed format (YUY2) και Compressed format (Motion JPEG) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.24 | Streaming και εγγραφή μέχρι και 1080/60p σε: File Format MP4, Codec: H.264, target bitrate up to 20,000 kbps) AAC-LC, 16 bits, 48 kHz, stereo, target bitrate up to 384 kbps File Format WAV, Codec: Linear PCM, 16 bits, 48 kHz, stereo | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.25 | Video player, File Format: MP4, Codec: H.264, Average bit rate of 20,000 kbps or less, Maximum 1080/60p AAC-LC, 16 bits, 48 kHz, stereo | NAI |  |  |
| 6.1.26 | Still Image στα καθιερωμένα format (png, jpg, bmp, jpeg κτλ), με 16 θέσεις για αποθήκευση στην εσωτερική μνήμη | NAI |  |  |
| 6.1.27 | Audio player (format τουλάχιστον wav) με 16 θέσεις για αποθήκευση στην εσωτερική μνήμη | NAI |  |  |
| 6.1.28 | Recording media: SDHC/SDXC card (for Video recording) και USB Memory | NAI |  |  |
| 6.1.29 | PTZ camera control (over IP): Να ελέγχονται έως και 12 κάμερες, 8 preset ανά κάμερα | NAI |  |  |
| 6.1.30 | Να μπορεί να χειριστεί έως και 4 Picture in Picture παράθυρα πλήρως παραμετροποιήσιμα (position, size, crop, zoom) | NAI |  |  |
| 6.1.31 | 2 x DSK (Down Stream Keyer) Self-Key (Luminance – Chroma) Alpha Key External Key | NAI |  |  |
| 6.1.32 | Θα συνοδεύεται από ζεύγος monitor διαμέτρου 20-22'', με θύρα HDMI και θύρα VGA, με φωτεινότητα τουλάχιστον 250cd/m2 και contrast ratio τουλάχιστον 3000:1 | NAI |  |  |

Είδος 6.2

Studio Monitor

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Ποσότητα | 2 |  |  |
| 6.2.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.3 | Studio Monitor, αυτοενισχυόμενο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.4 | Μέγεθος woofer | 6.5’’ |  |  |
| 6.2.5 | Μέγεθος Tweeter | 1’’ ή μεγαλύτερο |  |  |
| 6.2.6 | Εύρος συχνότητας | 40Hz-22kHz ή καλύτερο |  |  |
| 6.2.7 | Max Peak SPL | 110dB |  |  |
| 6.2.8 | Ανεξάρτητοι ενισχυτές σε Tweeter και Woofer, άνω των 50W ο καθένας | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.9 | Δύο εναλλακτικές balanced είσοδοι, XLR, 3.5 jack TRS ή αντίστοιχο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.10 | Volume control | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.11 | Δυνατότητα χειροκίνητου attenuation μορφής φίλτρου χαμηλών συχνοτήτων, 3 θέσεων (0dB και δύο ακόμα attenuation modes) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.12 | Δυνατότητα χειροκίνητης εφαρμογής φίλτρου στις υψηλές συχνότητες, ρύθμιση trimming τριών διαφορετικών θέσεων στις υψηλές συχνότητες | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.13 | Δυνατότητα ρύθμισης εισόδου μεταξύ -10dBV και +4dBu | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.14 | Ενδεικτικές γωνίες εκπομπής, ~120 μοίρες οριζόντια, ~90 μοίρες κατακόρυφα | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2.15 | Μικρές διαστάσεις, ενδεικτικά: <40εκ ύψος, <25εκ πλάτος | ΝΑΙ |  |  |

Είδος 6.3

Σύστημα διανομής 4K Video Over IP

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Ποσότητα | 1 set |  |  |
| 6.3.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3.3 | Μετάδοση μέσω Multicast με υποστήριξη 4K HDR UHD (3840 x 2160 @30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 @24Hz 4:4:4, και 4K @60Hz 4:2:0) | NAI |  |  |
| 6.3.4 | Latency | Να έχει μικρό Latency (της τάξης του 1 frame) |  |  |
| 6.3.5 | Είσοδοι HDMI | ΝΑΙ, σε πομπό (Input) και δέκτη (Output) |  |  |
| 6.3.6 | Συμβατότητα με HDCP | ΝΑΙ (τουλάχιστον version 2.2) |  |  |
| 6.3.7 | Σειριακή πόρτα RS232 σε πομπό και δέκτη | ΝΑΙ, σε πομπό και δέκτη |  |  |
| 6.3.8 | Θύρα USB/KVM για διανομή και διαχείριση | ΝΑΙ, σε πομπό και δέκτη |  |  |
| 6.3.9 | Δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω PoE | ΝΑΙ, σε πομπό και δέκτη |  |  |
| 6.3.10 | Δυνατότητα embedding ήχου (stereo) | ΝΑΙ, απευθείας πάνω στον πομπό |  |  |
| 6.3.11 | Δυνατότητα απευθείας de-embedding ήχου (stereo) | ΝΑΙ, τόσο πάνω στον πομπό όσο και πάνω στο δέκτη |  |  |
| 6.3.12 | Λειτουργία EDID management | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3.13 | Bi-directional RS-232 και IR έλεγχος | ΝΑΙ |  |  |

Είδος 6.4

Video Over IP Controller

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 6.4.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4.4 | Διαχείριση μέσω Web Interface | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4.5 | Απλή(π.χ. drag n drop) λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4.6 | Συνεργασία με συστήματα ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4.7 | Ιδίου κατασκευαστή με τους διανομείς (πομπούς-δέκτες) σήματος και ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4.8 | Δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω PoE | ΝΑΙ |  |  |

Είδος 6.5

4K Wireless Presenter

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 6.5.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5.3 | Υποστήριξη Airplay, Miracast και Chromecast | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5.4 | Να δίνει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης του χρήστη μέσω θύρας HDMI, χωρίς ανάγκη εγκατάστασης λογισμικού | NAI |  |  |
| 6.5.5 | Να δίνει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης του χρήστη μέσω θύρας USB-c, χωρίς ανάγκη εγκατάστασης λογισμικού | NAI |  |  |
| 6.5.6 | Ταυτόχρονη απεικόνιση μέχρι τεσσάρων σημάτων, (μέσω του presenter ή και με πρόσθετες εξωτερικές συσκευές) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5.7 | Ενσωματωμένο 2.4G/5G Wi-Fi Hotspot | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5.8 | Έξοδος HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5.9 | Έξοδος ήχου, , να μπορεί να γίνεται απευθείας de- embedding του ήχου | NAI |  |  |
| 6.5.10 | Έλεγχος μέσω δικτύου TCP/IP | NAI |  |  |
| 6.5.11 | Θύρες: 1 x USB 3.0 Type A female, 1 x USB 2.0 Type A female, 1 x USB Type C female | NAI |  |  |
| 6.5.12 | Έλεγχος: IR, RS232, LAN | NAI |  |  |
| 6.5.13 | Να διαθέτει wifi encryption: AES WPA PSK, WPA2 PSK | NAI |  |  |

Είδος 6.6

Wall Boxes για σύνδεση με κεντρικό σύστημα

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6.1 | Ποσότητα | 2 |  |  |

ΟΜΑΔΑ 7 - CONTROL & NETWORK

Είδος 7.1

Controller αυτοματισμού

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 7.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.3 | Να μπορεί να ελέγξει όλες τις συσκευές διανομής εικόνας και οθόνες που θα προταθούν μέσω δικτύου, σειριακού ή IR πρωτοκόλλου. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.4 | LAN port για έλεγχο των δικτυακών συσκευών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.5 | Τουλάχιστον 2 x USB Host ports ή τουλάχιστον 1x USB & 1x SD CARD | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.6 | USB-C Program port ή αντίστοιχο | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.7 | Εξαγωγή logs σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης (USB) | NAI |  |  |
| 7.1.8 | Interface ελέγχου με τουλάχιστο τα παρακάτω: | - |  |  |
| 7.1.9 | 1 x RS-232/422/485 | ΝΑΙ, >=1 |  |  |
| 7.1.10 | 3 x RS-232 | ΝΑΙ, >=3 |  |  |
| 7.1.11 | 4 x Θύρες IR | ΝΑΙ, >=4 |  |  |
| 7.1.12 | 4 x Θύρες Ρελέ | ΝΑΙ, >=4 |  |  |
| 7.1.13 | 4 x Θύρες I/O | ΝΑΙ, >=4 |  |  |
| 7.1.14 | 1 x Θύρα ICSLan ή 1x θύρα CRESNET | ΝΑΙ, >=1 |  |  |
| 7.1.15 | ‘Έλεγχος μέσω οθονών touch | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.16 | Δυνατότητα ελέγχου μέσω Tablet (APPLE IPAD) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.17 | Προγραμματισμός μέσω Node-RED (No code ή Low Code) | ΝΑΙ, θα γίνει αποδεκτή λύση με SIMPL, SIMPL+ |  |  |
| 7.1.18 | Δυνατότητα advance προγραμματισμού μέσω γλωσσών προγραμματισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.19 | Να διαθέτει στην πρόσοψη ενδεικτικά LED των βασικών θυρών σύνδεσης | ΝΑΙ |  |  |

Είδος 7.2

Οθόνη Αυτοματισμού 8’’

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1 | Ποσότητα | 2 |  |  |
| 7.2.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.3 | Οθόνης Αφής κατάλληλη να λειτουργήσει με τον προτεινόμενο controller | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.4 | Δυνατότητα Multi-touch | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.5 | Διαγώνιος | 8”-10'' |  |  |
| 7.2.6 | Ανάλυση | 1280x800 ή καλύτερη |  |  |
| 7.2.7 | Ηχεία | ΝΑΙ, να διαθέτει |  |  |
| 7.2.8 | Μικρόφωνα | ΝΑΙ, Dual |  |  |
| 7.2.9 | Κάμερα | ΝΑΙ, τουλάχιστον 5MP front-facing με Fixed Focusing φακό |  |  |
| 7.2.10 | NFC ή BLE | ΝΑΙ με υποστήριξη Read & write |  |  |
| 7.2.11 | Ambient Light και Proximity Sensor | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.12 | Πλαϊνός φωτισμός λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.13 | Προηγμένη προστασία | ΝΑΙ, HTTPS, 802.1X, TLS κατ' ελάχιστο |  |  |
| 7.2.14 | Συμβατότητα με λειτουργίες προηγουμένων panel του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.15 | Τροφοδοσία | Μέσω PoE |  |  |
| 7.2.16 | Θα συνοδεύεται από βάση επιτραπέζιας στήριξης | ΝΑΙ |  |  |

Είδος 7.3

Switch 24 ports

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 7.3.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.3 | Ethernet switch πιστοποιημένο για εφαρμογές AV | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.4 | Να διαθέτει preconfigure setup για AV & Web-based GUI | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.5 | Managed | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.6 | Layer protocol 2+, 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.7 | Δυνατότητα Multicast | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.8 | Auto-trunk και auto-LAG configuration | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.9 | Συνολικές θύρες 1GB | >= 30 |  |  |
| 7.3.10 | Θύρες PoE+ 1GB | >= 24 |  |  |
| 7.3.11 | Θύρες 1GB | >= 2 |  |  |
| 7.3.12 | SFP | >= 4 |  |  |
| 7.3.13 | Συνολικό PoE budget | >= 300W |  |  |
| 7.3.14 | Υποστήριξη Dante/AES67 | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.15 | Υποστήριξη AVB | ΝΑΙ, να προσφερθεί |  |  |
| 7.3.16 | Audio / video / control mixed profiles | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.17 | Ενσωματωμένο IT web GUI, console, telnet και SSH | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.18 | Τοποθέτηση | Rack 1U |  |  |

Είδος 7.4

Switch 40 ports

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 7.4.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.3 | Ethernet switch πιστοποιημένο για εφαρμογές AV | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.4 | Να διαθέτει preconfigure setup για AV & Web-based GUI | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.5 | Managed | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.6 | Layer protocol 2+, 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.7 | Δυνατότητα Multicast | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.8 | Auto-trunk και auto-LAG configuration | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.9 | Συνολικές θύρες 1GB | >= 48 |  |  |
| 7.4.10 | Θύρες PoE+ 1GB | >= 40 |  |  |
| 7.4.11 | SFP | >= 8 |  |  |
| 7.4.12 | Συνολικό PoE budget | >= 480W |  |  |
| 7.4.13 | Υποστήριξη Dante/AES67 | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.14 | Υποστήριξη AVB | ΝΑΙ, να προσφερθεί |  |  |
| 7.4.15 | Audio / video / control mixed profiles | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.16 | Ενσωματωμένο IT web GUI, console, telnet και SSH | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4.17 | Τοποθέτηση | Rack 1U |  |  |

Είδος 7.5

Rack, παρελκόμενα

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1 | Ποσότητα | 2 Rack εξοπλισμένα με όλα τα components που αναφέρει η τεχνική περιγραφή |  |  |
| 7.4.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ 8 - VIDEO WALL

Είδος 8.1

Video Wall

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 8.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.3 | Πλάτος Video Wall | Ελάχιστο πλάτος 280cm και μέγιστο 310cm |  |  |
| 8.1.4 | Λόγος πλευρών | 16:9 |  |  |
| 8.1.5 | Bezel | 3.5mm |  |  |
| 8.1.6 | Ανάλυση | 3840x2160 (UHD) |  |  |
| 8.1.7 | Brightness | ≥ 97% |  |  |
| 8.1.8 | Φωτεινότητα | 500 cd/m² |  |  |
| 8.1.9 | Αντίθεση | 1200:1 |  |  |
| 8.1.10 | Συνεχής λειτουργία | 24/7 |  |  |
| 8.1.11 | Γωνία θέασης | Τουλάχιστον 170 μοίρες οριζόντια, τουλάχιστον 140 μοίρες κατακόρυφα (οι μετρήσεις αφορούν 50% φωτεινότητα) |  |  |
| 8.1.12 | Haze | 3% |  |  |
| 8.1.13 | Επιδαπέδια εγκατάσταση σε βάση συναρμολογούμενη με κατώτερο σημείο οθόνης 115εκ. από το επίπεδο εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.14 | Είσοδοι σήματος | DVI-D×1, HDMI×2, DP×1, RS232×1, Audio |  |  |
| 8.1.15 | Έξοδοι σήματος | DP×1, RS232×1 |  |  |
| 8.1.16 | Πιστοποιητικά και report CE | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.17 | Τυπική διάρκεια ζωής 50.000 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.18 | Κέντρο υποστήριξης στην Ευρώπη με πλήρη δυνατότητα επισκευής και ρυθμίσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.19 | Δυνατότητα δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων και ανεξάρτητα σε κάθε οθόνη του Video Wall | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ 9 - ΟΘΟΝΕΣ

Είδος 9.1

Οθόνη 75''-86''

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 9.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.3 | Διαγώνιος | 75’’-86’’ |  |  |
| 9.1.4 | Λειτουργία Ασύρματης Προβολής | ΝΑΙ, ασύρματη προβολή ανεξάρτητη από τις λειτουργίες του υπόλοιπου εξοπλισμού της αίθουσας |  |  |
| 9.1.5 | Ταυτόχρονη Προβολή Πολλών Χρηστών | ΝΑΙ, τουλάχιστον 4 χρήστες θα μπορούν να προβάλλουν ταυτόχρονα στο monitor |  |  |
| 9.1.6 | Ανάλυση | Τουλάχιστον 3840 x 2160 |  |  |
| 9.1.7 | Φωτεινότητα | Τουλάχιστον 350cd/m2 |  |  |
| 9.1.8 | Αντίθεση | Τουλάχιστον 5000:1 |  |  |
| 9.1.9 | Είσοδοι HDMI | Τουλάχιστον 3 |  |  |
| 9.1.10 | Compliance με HDCP | ΝΑΙ, τουλάχιστον v2.2 |  |  |
| 9.1.11 | Είσοδοι Audio Analog |  |  |  |
| 9.1.12 | Έξοδος HDMI |  |  |  |
| 9.1.13 | Έξοδοι Audio Analog | >= 1 |  |  |
| 9.1.14 | Γωνία θέασης | Τουλάχιστον 178” |  |  |
| 9.1.15 | Έλεγχος μέσω IR, RS232 & LAN | NAI |  |  |
| 9.1.17 | Στήριξη στον τοίχο με βάση επίτοιχης στήριξης | ΝΑΙ (να περιλαμβάνεται η βάση) |  |  |

Είδος 9.2

Φορητή Διαδραστική Οθόνη αφής 65''-75''

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 9.2.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2.3 | Διαγώνιος | 65’’-75’’ |  |  |
| 9.2.4 | Multitouch λειτουργία | ΝΑΙ, τουλάχιστον 10 σημείων |  |  |
| 9.2.5 | Λειτουργία Ασύρματης Προβολής | ΝΑΙ, ασύρματη προβολή ανεξάρτητη από τις λειτουργίες του υπόλοιπου εξοπλισμού της αίθουσας |  |  |
| 9.2.6 | Ταυτόχρονη Προβολή Πολλών Χρηστών | ΝΑΙ, τουλάχιστον 4 χρήστες θα μπορούν να προβάλλουν ταυτόχρονα στο monitor |  |  |
| 9.2.7 | Ανάλυση | Τουλάχιστον 3840 x 2160 |  |  |
| 9.2.8 | Φωτεινότητα | Τουλάχιστον 350cd/m2 |  |  |
| 9.2.9 | Αντίθεση | Τουλάχιστον 5000:1 |  |  |
| 9.2.10 | Είσοδοι HDMI | Τουλάχιστον 3 |  |  |
| 9.2.11 | Compliance με HDCP | ΝΑΙ, τουλάχιστον v2.2 |  |  |
| 9.2.12 | Είσοδοι USB | Τουλάχιστον 1 |  |  |
| 9.2.13 | Είσοδοι Audio Analog | Τουλάχιστον 1 |  |  |
| 9.2.14 | Έξοδος HDMI | Τουλάχιστον 1 |  |  |
| 9.2.15 | Έξοδοι Audio Analog | Τουλάχιστον 1 |  |  |
| 9.2.16 | Γωνία θέασης | Τουλάχιστον 178” |  |  |
| 9.2.17 | Έλεγχος μέσω IR, RS232 & LAN | NAI |  |  |

Είδος 9.3

Τροχήλατη βάση για φορητή οθόνη αφής

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 9.3.2 | Να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που παρατίθενται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3.3 | Να μπορεί να μεταφερθεί εύκολα στους ορόφους του κτιρίου για αυτόνομη λειτουργία για χρήση εκτός της αίθουσας | ΝΑΙ, video conference και παρουσιάσεις με ασύρματη προβολή ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες λειτουργίες της αίθουσας, για χρήση σε κάθε όροφο. Η χρήση προϋποθέτει την εύκολη μεταφορά της διάταξης με τον ανελκυστήρα του κτιρίου και με τους δεδομένους περιορισμούς που οι διαστάσεις του ανελκυστήρα επιβάλλουν |  |  |

Είδος 9.4

Σύστημα Video Bar για conference χρήση

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 9.4.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4.3 | All-in-One 4K Video Bar | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4.4 | Τοποθέτηση στην φορητή τροχήλατη βάση της διαδραστικής οθόνης | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4.5 | Ανάλυση τουλάχιστον 4K@30Hz | Ναι |  |  |
| 9.4.6 | Field of View (FOV) | τουλάχιστον 100 μοίρες |  |  |
| 9.4.7 | Zoom | Τουλάχιστον 5x |  |  |
| 9.4.8 | Να υποστηρίζει HDR |  |  |  |
| 9.4.9 | Η κάμερα θα διαθέτει λειτουργία Auto Framing, δηλαδή θα εντοπίζει αυτόματα το γκρουπ των συμμετεχόντων | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4.10 | Η κάμερα θα διαθέτει λειτουργία Speaker Tracking, δηλαδή θα μπορεί να εντοπίζει κάθε φορά το σημείο - πηγή ομιλίας αυτόματα | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4.11 | Η κάμερα θα διαθέτει λειτουργία Presenter Tracking, δηλαδή θα εντοπίζει τη θέση του ομιλητή / παρουσιαστή κάθε στιγμή αυτόματα | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4.12 | Να διαθέτει αυτόματο Noise Suppression | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4.13 | Να διαθέτει αυτόματο Echo Cancellation | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4.14 | Να διαθέτει αυτόματη προσαρμογή στάθμης μικροφώνου (Gain Control) | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4.15 | Δυνατότητα λειτουργίας BYOM ενσύρματα | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4.16 | Δυνατότητα απευθείας προβολής από συσκευή smart Phone ή από laptop | ΝΑΙ, Airplay & Miracast τουλάχιστον |  |  |
| 9.4.17 | Να διαθέτει τρόπο ενσύρματου ελέγχου της μπάρας | ΝΑΙ, TCP/IP ή ισοδύναμο, web-based |  |  |
| 9.4.18 | Ενσωματωμένο ασύρματο Content Sharing από πολλαπλούς χρήστες μέσω USB ασύρματου Dongle | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4.19 | Να συνοδεύεται από πρόσθετο επιτραπέζιο μικρόφωνο για περιπτώσεις που χρησιμοποιείται για μεγαλύτερης κλίμακας conference | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4.20 | Ενσωματωμένα ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4.21 | Ενσωματωμένο/α μικρόφωνο/α | ΝΑΙ, για κάλυψη σε απόσταση έως και 8 μέτρων |  |  |
| 9.4.22 | Επιλογή διαφορετικών preset της κάμερας απομακρυσμένα | ΝΑΙ, με ασύρματο τηλεχειριστήριο |  |  |
| 9.4.23 | Άμεση σίγαση / επανενεργοποίηση μικροφώνου απομακρυσμένα | ΝΑΙ, με ασύρματο τηλεχειριστήριο |  |  |
| 9.4.24 | Το σύστημα πρέπει να έχει την δυνατότητα εναλλαγής από Speaker tracking, σε People tracking και Presenter καθώς και Group framing. | ΝΑΙ. Αφορά και τη λειτουργία του φορητού συστήματος εκτός της κυρίως αίθουσας και μπορεί να υλοποιείται είτε ως ενσωματωμένη λειτουργία είτε με πρόσθετες συσκευές |  |  |
| 9.4.25 | Να συνοδεύεται από Splitter 1x2 HDMI, 4K ανάλυσης | NAI |  |  |

Είδος 9.5

Οθόνη αφής 14’’-21’’ για podium

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5.1 | Οθόνη αφής μικρού μεγέθους | 14’’-21’’, IPS touch |  |  |
| 9.5.2 | Touch οθόνη 10 σημείων και touch pen | ΝΑΙ |  |  |
| 9.5.3 | Να διαθέτει βάση στερέωσης τύπου tablet, αναδιπλούμενη | ΝΑΙ |  |  |
| 9.5.4 | Ανάλυση οθόνης | Full HD 1920x1080 |  |  |
| 9.5.5 | Γωνία θέασης | 178 x 178 τουλάχιστον |  |  |
| 9.5.6 | Να διαθέτει USB θύρα | ΝΑΙ |  |  |
| 9.5.7 | Να διαθέτει HDMI (ή mini HDMI) θύρα | ΝΑΙ, >=1 |  |  |
| 9.5.8 | Να έχει ενσωματωμένα ηχεία |  |  |  |
| 9.5.9 | Φωτεινότητα | Τουλάχιστον 250cd/m2 |  |  |

Είδος 9.6

Οθόνη αφής 21’-27’’ για podium

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6.1 | Οθόνη αφής μικρού μεγέθους | 21’’-27’’ |  |  |
| 9.6.2 | Να διαθέτει βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης, με το κάτω μέρος του monitor να ακουμπά πάνω στο τραπέζι και να παίρνει την κατάλληλη κλίση ανάλογα με το ύψος του καθήμενου ομιλητή | ΝΑΙ |  |  |
| 9.6.3 | Ανάλυση οθόνης | Full HD 1920x1080 |  |  |
| 9.6.4 | Γωνία θέασης | 178 x 178 τουλάχιστον |  |  |
| 9.6.5 | Να διαθέτει USB θύρα | ΝΑΙ |  |  |
| 9.6.6 | Να διαθέτει HDMI (ή mini HDMI) θύρα | ΝΑΙ, τουλάχιστον μια |  |  |
| 9.6.7 | Να έχει ενσωματωμένα ηχεία |  |  |  |
| 9.6.8 | Φωτεινότητα | Τουλάχιστον 250cd/m2 |  |  |

ΟΜΑΔΑ ΧΧ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

xx.1 Εργασίες – υπηρεσίες εγκατάστασης παραμετροποίησης του εξοπλισμού (στο σύνολό του όσα προαναφέρθηκαν)

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x.1.1 | Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, ρυθμίσει και παραμετροποιήσει τα προσφερόμενα συστήματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας επί της οδού Λένορμαν 195 και Αμφιαράου, Αθήνα | ΝΑΙ |  |  |
| x.1.2 | Ο ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα απαραίτητα καλώδια (τύποι, μήκη, τερματισμούς) ή και οποιοδήποτε συμπληρωματικό εξοπλισμό απαιτηθεί για τη διασύνδεση και ορθή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| x.1.3 | Οι καλωδιώσεις και εγκαταστάσεις στο σύνολό τους θα πρέπει να είναι καλαίσθητες και λειτουργικές. | ΝΑΙ |  |  |
| x.1.4 | Παροχή από τον ανάδοχο όλων των εγχειριδίων λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| x.1.5 | Παράδοση σεναρίων λειτουργίας αίθουσας σε βήματα (Διάταξη 1 – Συνεδριάσεις, Διάταξη 2 – Εκδηλώσεις, απλή χρήση για παρουσιάσεις) σε ψηφιακή και έντυπη μορφή | NAI |  |  |
| x.1.6 | Παρουσίαση λειτουργίας συστήματος και επιμέρους σεναρίων παραγράφου x.1.5 | NAI |  |  |

xx.2 Εγγύηση

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x.2.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού (έτη) (Εκτός ομάδας 5 – Laptop όπου αναφέρεται ρητά ≥ 3 ετών ) | ≥ 2 |  |  |